LAPORAN HASIL WAWANCARA

Proyek Sistem Monitoring Keamanan & Anomali Jaringan Berbasis IoT

Tim NetWeave

# 1. Identitas Wawancara

| Narasumber | Pak Iswandi |
| --- | --- |
| Dosen Pembimbing | Bu Puji (bergabung di tengah wawancara) |
| Tim Pewawancara | - Khairy Dwi Yahya (1402024026) - Haichal Abbrar (1402024021) - Putri Suja Riska Trania (1402024047) |
| Topik | Sistem monitoring traffic IoT, analisis anomali, dan arsitektur jaringan |
| Durasi | 36 menit 31 detik (00:00 – 36:31) |
| Tanggal wawancara | Kamis, 8 Oktober 2026 |
| Lampiran | Transkrip Wawancara Proyek IoT – NetWeave |

# 2. Tujuan Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali masukan dari praktisi jaringan mengenai rancangan sistem IoT yang memantau lalu lintas (paket data) jaringan dan membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti port scanning, flooding/DoS, dan brute force, dengan peringatan melalui dashboard atau Telegram bot. Wawancara juga bertujuan menyamakan pemahaman konsep proyek dan mendapatkan arahan arsitektur serta tools yang sesuai.

# 3. Ringkasan Hasil Wawancara

## 3.1 Lingkungan (environment) penelitian

- Narasumber menyatakan bahwa jaringan/environment di tempatnya tidak dapat dipakai untuk penelitian ini.

- Tim menyampaikan bahwa tempat belum ditentukan; kemungkinan menggunakan lingkungan kampus di lantai 5 dan akan dikoordinasikan dengan Bu Puji.

## 3.2 Perangkat keamanan jaringan eksisting

- Di tempat narasumber terdapat router, firewall, dan access point Wi-Fi.

- Kejadian mencurigakan disebut "tidak terlalu ketahuan" karena jaringannya tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan belum adanya sistem pemantauan khusus yang membuat gangguan mudah terlihat.

## 3.3 Klarifikasi kebutuhan dan konsep proyek

- Pada awalnya narasumber memahami bahwa perangkat IoT-lah yang akan dipantau, sehingga menanyakan jenis perangkat IoT dan topologinya. Ia menjelaskan bahwa IoT berbeda dengan perangkat jaringan biasa (router, switch, PC, laptop, server), dan perangkat seperti TV atau CCTV pun kini termasuk IoT.

- Bu Puji meluruskan bahwa perangkat IoT dalam proyek ini adalah alat pemantaunya, yaitu perangkat seperti IDS/IPS berbasis IoT yang memantau kondisi jaringan, bukan perangkat yang dipantau. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat narasumber setelah diluruskan: "memantaunya sih benar, mirip IPS/IDS".

- Bu Puji menyampaikan bahwa ke depan deteksi diharapkan menggunakan Machine Learning, sedangkan fokus tahap ini adalah perancangan, pencarian referensi, dan penyusunan user story.

- Narasumber menyatakan dapat membantu dari sisi konsep, saran tools, metode, dan metodologi pemantauan anomali di level jaringan.

## 3.4 Arsitektur sistem yang dijelaskan narasumber

Untuk memantau di level jaringan, sistem harus mendapatkan seluruh komunikasi yang melewati jaringan. Alurnya:

- Traffic dari switch (yang terhubung langsung atau ke access point) di-mirror ke sebuah sensor (traffic mirroring/port mirroring).

- Sensor dapat berupa Mini PC atau Raspberry Pi; tugasnya hanya menangkap traffic dari mirror.

- Traffic diolah menjadi log dalam format Syslog, lalu dikirim ke dashboard.

- Di dashboard terdapat engine analitik (dapat memakai AI/Machine Learning) untuk mendeteksi anomali.

## 3.5 Evaluasi draf arsitektur tim

- Draf arsitektur dari referensi yang ditunjukkan tim dinilai sesuai dengan konsep yang dijelaskan.

- Catatan narasumber: deteksi di dalam Raspberry Pi tidak akan kuat bila menjalankan Machine Learning yang berat. Sebaiknya engine deteksi tidak berada di sensor; sensor hanya menerima traffic mirror dan mengubahnya menjadi Syslog.

- Tools yang disarankan: Zeek (dibanding Suricata) sebagai network traffic analyzer yang mengubah traffic menjadi log untuk dikirim ke dashboard.

## 3.6 Rekomendasi pembelajaran

Narasumber menyarankan tim mempelajari tiga hal terlebih dahulu:

- Zeek (Network Traffic Analyzer).

- Syslog (format dan mekanisme pengiriman log).

- Rule-Based Detection untuk deteksi anomali tahap awal; tidak perlu AI terlebih dahulu karena terlalu berat untuk tahap awal.

Seluruhnya dapat dipelajari dan dicoba di OS Linux karena tools tersebut berjalan di atas Linux. Untuk pertanyaan lanjutan, tim dapat menghubungi narasumber melalui WhatsApp.

# 4. Temuan Utama

| No | Temuan |
| --- | --- |
| 1 | Perangkat IoT berperan sebagai pemantau (mirip IDS/IPS), bukan objek yang dipantau. |
| 2 | Pemantauan jaringan membutuhkan traffic mirroring dari switch ke sensor. |
| 3 | Sensor sebaiknya ringan dan hanya menangkap traffic; analisis berat dilakukan di dashboard/server. |
| 4 | Tahap awal cukup memakai Rule-Based Detection; AI/Machine Learning menyusul di tahap berikutnya. |
| 5 | Tools yang disarankan: Zeek dan Syslog, dijalankan di Linux. |
| 6 | Environment penelitian tidak dapat memakai jaringan narasumber; lokasi masih perlu dikoordinasikan dengan dosen. |

# 5. Keterkaitan dengan Dokumen Proyek

Hasil wawancara dibandingkan dengan Purpose and Requirements Specification (PRS) dan User Story tim:

| Aspek | Masukan narasumber | Rancangan tim (PRS/User Story) |
| --- | --- | --- |
| Peran perangkat IoT | Sensor/pemantau jaringan | ESP32 sebagai sensor pemantau (sesuai) |
| Pengambilan traffic | Traffic mirroring dari switch | Port mirroring ke ESP32 (sesuai) |
| Perangkat sensor | Raspberry Pi atau Mini PC | ESP32 dengan antarmuka Ethernet (berbeda) |
| Lokasi deteksi | Di dashboard/server, sensor hanya menangkap | Di ESP32 (edge), hanya dari header paket (berbeda) |
| Tools dan format log | Zeek dan Syslog | Aturan dan ambang batas sendiri, pengiriman via HTTP API (berbeda) |
| Metode deteksi | Rule-Based di tahap awal | Rule-Based dengan threshold per jendela 10 detik (sesuai) |
| Keluaran | Log dikirim ke dashboard | Dashboard dan notifikasi Telegram (sesuai) |

Perbedaan pada perangkat sensor, lokasi deteksi, dan tools perlu dijelaskan alasannya dalam dokumen proyek, atau rancangan disesuaikan dengan saran narasumber.

# 6. Selanjutnya

- Mempelajari Zeek, Syslog, dan Rule-Based Detection di lingkungan Linux.

- Mengoordinasikan lokasi/environment pengujian dengan Bu Puji (rencana di lantai 5 kampus).

- Meninjau kembali pilihan sensor dan lokasi deteksi pada PRS terhadap saran narasumber.

- Menyempurnakan user story dan dokumen perancangan berdasarkan hasil wawancara.

- Menghubungi narasumber melalui WhatsApp bila ada pertanyaan lanjutan.

# 7. Kesimpulan

Wawancara berhasil menyamakan pemahaman bahwa proyek ini adalah perangkat IoT yang berfungsi memantau dan mendeteksi anomali pada jaringan. Narasumber memberikan arahan arsitektur berbasis traffic mirroring, sensor ringan, Syslog, dan engine deteksi di dashboard, dengan Rule-Based Detection sebagai langkah awal dan Zeek sebagai tools yang disarankan. Masukan ini menjadi dasar penyempurnaan rancangan dan dokumen proyek tim NetWeave.